UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria

Unitarización y Embalaje de la Carga · Código 732235 · Corte 2

Taller en Quick Pallet Maker · Hoja de trabajo

Sesión S3 · Software de cubicaje: Quick Pallet Maker (ítem 2.2.1)

| Grupo | Equipo | Producto del equipo |
| --- | --- | --- |

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Jefe de carga |  |
| Calculista |  |
| Operario |  |
| Operario |  |

Instrucciones. Trabajen en equipo con los roles asignados: el Jefe de carga lee los datos y verifica lo que se digita, el Calculista opera QPM y los Operarios hacen el cálculo manual y verifican. Escriban medidas en mm y pesos en kg. En clase: ejercicios 1 a 4; los ejercicios 5 y 6 se terminan como trabajo independiente. La versión en línea está en logilab-sena.netlify.app/logistica/s3-taller-qpm/.

Antes de empezar: Herramientas › Opciones con unidades en mm y kg. Paleta CHEP 1200x1000 y propiedades de la carga por defecto (1200 × 1000 × 1345 mm, 1500 kg), salvo que el ejercicio indique otra cosa. En QPM la altura de la carga no incluye la paleta: altura total = carga + 145 mm.

# Ejercicio 1 · Caja a paleta: su primera paleta (Básico)

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Caja de café tostado | 400 × 300 × 250 mm · 12 kg |
| Paleta | CHEP 1200x1000 · 145 mm · 30 kg |
| Carga máxima | 1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg (por defecto) |

## Pasos en QPM

- Antes de abrir QPM, calculen a mano cuántas cajas caben por capa en columnas (todas giradas igual).

- Archivo › Nueva hoja de datos › Caja a paleta. Escriban medidas externas y peso de la caja.

- Paleta CHEP 1200x1000; propiedades de la carga por defecto.

- Herramientas › Recalcular; escojan la solución con más cajas.

- Ventana › Informe detallado: copien los resultados.

## Resultados

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Cajas por capa en su cálculo manual por columnas |  |
| Cajas por capa (QPM) |  |
| Número de capas (QPM) |  |
| Cajas por paleta (QPM) |  |
| Peso de la carga sin la paleta (kg) |  |
| Altura total con paleta (mm) |  |
| Eficiencia de área de la base (%) |  |
| ¿Cómo acomodó QPM las cajas para lograr más que el cálculo por columnas? |  |

# Ejercicio 2 · ¿Qué limita la paleta? (Básico)

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Caja de baldosas cerámicas | 600 × 400 × 100 mm · 30 kg |
| Paleta | CHEP 1200x1000 |
| Carga máxima | 1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg |

## Pasos en QPM

- Nueva hoja Caja a paleta con los datos de la caja.

- Antes de recalcular, estimen cuántas capas cabrían solo por altura (1345 ÷ alto de la caja).

- Recalcular y comparen: ¿QPM armó todas esas capas? ¿Por qué no?

- Cambien el Peso Máximo de la carga a 2000 kg, recalculen y anoten el total. Vuelvan a 1500 kg.

## Resultados

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Cajas por capa (QPM) |  |
| Capas que cabrían solo por altura |  |
| Capas que armó QPM |  |
| Cajas por paleta (QPM, 1500 kg) |  |
| Peso total con paleta según el informe (kg) |  |
| Factor limitante (área, altura o peso) |  |
| Cajas por paleta con 2000 kg de peso máximo |  |
| Si el montacargas solo levanta 1500 kg, ¿qué recomiendan al cliente que pide paletas más altas? |  |

# Ejercicio 3 · QPM diseña la caja (Intermedio)

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Empaque primario (EP) | Bolsa de café molido 180 × 110 × 60 mm · 0,52 kg |
| EP por caja | 12 |
| Caja | RSC, corrugado B (6,35 × 6,35 × 12,7 mm) |
| Restricciones | 50 a 600 mm por lado · L/A 1–3 · L/H 0,5–3 · H/A 0,5–3 |

## Pasos en QPM

- Archivo › Nueva hoja de datos › Empaque primario a paleta. EP rectangular con sus medidas y peso.

- Información de las cajas: EP/Caja = 12, RSC, corrugado B; restricciones por defecto.

- Cajas Std.: la opción que diseña una caja nueva (no «Llenar cajas standard»).

- Paleta CHEP 1200x1000 y Recalcular. Copien la caja externa y el acomodo de las bolsas.

- Verifiquen a mano las tres relaciones.

## Resultados

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Caja externa: largo × ancho × alto (mm) |  |
| Acomodo de las bolsas (largo × ancho × alto) |  |
| L/A = ______ L/H = ______ H/A = ______ ¿Cumple? |  |
| Peso de la caja llena (kg) |  |
| Cajas por paleta (QPM) |  |
| ¿Por qué QPM no propone las 12 bolsas en una sola columna (180 × 110 × 720 mm)? |  |

# Ejercicio 4 · Llenar una caja estándar del almacén (Intermedio)

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Caja estándar NB | 605 × 470 × 400 mm externas · peso máximo de caja 100 kg |
| Producto | 40 × 16 × 0,4 mm · 0,023 kg |
| Pack de 4 unidades (EP) | 160 × 64 × 1,6 mm · 0,092 kg |
| Modo | Llenar cajas standard · Tipo NB · CHEP 1200x1000 |

## Pasos en QPM

- Ventana › Cajas y paletas estándar: en la tabla ISO – Dimensiones externas, Editar › Duplicar una fila y editarla a 605 × 470 × 400, Tipo NB (Enter en cada celda).

- Herramientas › Opciones › Restricciones de las cajas: máximo peso de caja 100 kg.

- Archivo › Nueva hoja de datos › Empaque primario a paleta con el pack de 4.

- Cajas Std.: «Llenar cajas standard», Tipo NB. La Longitud externa máxima de la caja debe ser de al menos 605 mm.

- Recalcular y abrir el informe detallado.

## Resultados

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Packs por caja (QPM) |  |
| Unidades del producto por caja (packs × 4) |  |
| Peso de la caja llena (kg) |  |
| ¿Qué limitó el llenado: el volumen de la caja o el peso máximo? |  |
| Cajas NB por paleta (QPM) |  |
| Unidades del producto por paleta |  |
| Con 120 kg de peso máximo de caja, ¿qué pasa con los packs por caja y por qué? ¿Es buena idea? |  |

# Ejercicio 5 · Diagnóstico: «Una caja válida no pudo ser creada» (Intermedio)

## Caso A · Diseñar la caja

Empaque primario a paleta (diseñar caja). EP 160 × 64 × 1,6 mm, 0,092 kg, EP/Caja = 6. Restricciones 50 a 600 mm; L/A 1–3, L/H 0,5–3, H/A 0,5–3.

| Causa del error | Corrección |
| --- | --- |

## Caso B · Llenar caja estándar

Llenar cajas standard, Tipo NB. Caja NB en la tabla: 605 × 470 × 400 mm. Longitud externa de la caja: 50 a 600 mm.

| Causa del error | Corrección |
| --- | --- |

## Caso C · Llenar caja estándar

Llenar cajas standard, Tipo NP. Caja creada en la tabla: 605 × 470 × 400 mm, Tipo NB. Restricciones 50 a 1000 mm.

| Causa del error | Corrección |
| --- | --- |

# Ejercicio 6 · Su producto en QPM (Reto)

## Pasos en QPM

- Nueva hoja Caja a paleta con la unidad de su producto (datos de la S2: medidas, peso y paleta).

- Paleta de 1200 × 1200: créenla en Ventana › Cajas y paletas estándar (1200 × 1200 × 144 mm, 30 kg).

- Dimensiones máximas de la carga = largo y ancho de su paleta; 1345 mm y 1500 kg.

- Recalcular, escoger la solución con más unidades y comparar con el patrón manual de la S2.

- Brecha (%) = (total QPM − total S2) ÷ total S2 × 100.

## Resultados

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Producto y paleta usada |  |
| Unidades por capa (QPM) |  |
| Capas (QPM) |  |
| Unidades por paleta (QPM) |  |
| Peso total con paleta (kg) |  |
| Altura total con paleta (mm) |  |
| Factor limitante |  |
| Patrón manual de la S2 (por capa × capas = total) |  |
| Brecha frente a la S2 (%) |  |
| Recomendación al Jefe de carga (mencionen la condición especial del producto) |  |

# Ticket de salida (individual)

| Nombre | Código | Grupo · equipo |
| --- | --- | --- |

1. ¿En qué se diferencian los modos «Caja a paleta», «Empaque primario a paleta» y «Llenar cajas standard»? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.

2. En el ejercicio de tu producto, ¿cuál fue el factor limitante (área, altura o peso) y en qué dato del informe de QPM lo viste?

3. Si QPM muestra «Una caja válida no pudo ser creada», ¿qué tres cosas revisarías primero?