UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria Unitarización y Embalaje de la Carga (732235) · III semestre · Guía curricular GD-G-13 GUÍA DOCENTE · SESIÓN S2 · EQUIPOS DE MANUTENCIÓN (TEORÍA + LABORATORIO)

| Sesión | S2 · Corte 2 | Fecha | Lunes 5 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora | 6:00 p. m. · 90 minutos | Lugar | Laboratorio de logística |
| Docente | Carlos Barrios | Grupos | A1 y B1 · equipos de 3 |
| Ítem GD-G-13 | 2.1.1 Transpaletas y apiladores; 2.3 Laboratorio | Entrega asociada | E1 · Selección y verificación de equipos (S4) |

# 1. Propósito de la sesión

Los estudiantes todavía no han visto los equipos de manutención. La sesión los presenta en 25 minutos y los lleva de inmediato al laboratorio, donde inspeccionan, leen las placas y operan los equipos disponibles: 2 transpaletas manuales, 2 apiladores manuales, 1 grúa pórtico y 10 pallets de madera y plástico. Cada equipo trabaja con el producto de su ficha E0 y termina con la matriz de selección de equipos, que es el insumo de la Entrega E1.

## Resultado de aprendizaje y competencias

| Competencia | Evidencia en la sesión |
| --- | --- |
| Conceptual | Distingue los equipos por el movimiento que hacen (horizontal, vertical, izaje) y explica los datos de la placa de capacidad. |
| Vivencial | Inspecciona y opera una transpaleta y un apilador; practica señales de mano con la grúa pórtico. |
| Comprobación | Calcula el peso de su unidad de carga y verifica si cada equipo puede moverla según su placa. |
| Axiológica | Respeta las reglas de seguridad, el EPP y los roles del equipo; el Vigía SST ejerce su autoridad. |

# 2. Los tres momentos

| Momento | Tipo de actividad | Objetivo | Resultado académico |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes (20–30 min) | Repaso de la ficha E0 | Tener a mano los datos del producto: unidades por pallet, peso por unidad y tipo de pallet. | El equipo llega con los datos para calcular su unidad de carga. |
| Durante (90 min) | Exposición dialogada y laboratorio por estaciones | Seleccionar el equipo de manutención según peso, altura y distancia, con inspección y operación seguras. | Hoja de laboratorio por equipo (S2-LAB) y ticket de salida individual (S2-TICKET). |
| Después (≈ 3 h) | Trabajo independiente | Pasar a limpio la matriz y consultar la placa de un montacargas para la S3. | Avance de la Entrega E1 y placa de un montacargas real. |

# 3. Agenda minuto a minuto

| Min | Momento | Docente | Estudiantes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Activación | Proyecta el reto (diap. 2): 20 pallets de baldosas de 1.225 kg, rack a 4 m y los equipos del laboratorio. Anota respuestas sin corregir. | Discuten en parejas qué equipo usarían en cada movimiento. |
| 5–30 | Conceptualización | Diapositivas 3 a 12: tipos de movimiento, transpaleta, apilador, comparativa, placa, entradas del pallet, inspección, reglas y ejemplo resuelto. Cierra el reto. | Toman nota; calculan el peso de su unidad de carga con la ficha E0. |
| 30–35 | Organización | Diapositiva 13: estaciones, rotación y código QR. Confirma roles y EPP. Asigna estación inicial. | Abren la hoja en el celular (o reciben la hoja impresa). |
| 35–75 | Laboratorio | Rotación de 4 estaciones de 10 minutos con alarma. Permanece en la Estación 3 (grúa) mientras haya izaje; recorre las demás entre turnos. | Inspeccionan, leen placas, operan y registran datos en cada estación. |
| 75–83 | Socialización | Pide a 3 equipos con productos contrastantes (p. ej., baldosas, banano y confitería) que digan qué equipo no sirve para su producto y por qué. | Exponen su verificación de capacidad. |
| 83–90 | Cierre | Diapositiva 14: ticket y tarea. Verifica que cada Calculista envió la hoja. Orden del laboratorio. | Envían el ticket y dejan los equipos con las horquillas abajo. |

# 4. Montaje del laboratorio (15 minutos antes)

| Estación | Recursos | Montaje |
| --- | --- | --- |
| 1 · Recepción | 2 transpaletas, 2 pallets | Circuito con un giro de 90° marcado con cinta o conos (zona de muelle → zona de almacenamiento). Cronómetro del celular. |
| 2 · Almacenamiento | 2 apiladores, 4 pallets | Un pallet en el piso como «nivel de estantería» y otro para elevar y ubicar encima. Área despejada de 2 m alrededor. |
| 3 · Grúa pórtico | Grúa, 1 pallet, eslinga | Verifique que la eslinga tenga etiqueta de capacidad legible. Delimite la zona bajo la carga. Sin eslinga certificada: solo inspección y señales, sin izaje. |
| 4 · Mesa técnica | 1 pallet de madera, 1 plástico | Cinta métrica o flexómetro. Ubique la marca NIMF-15 del pallet de madera antes de la clase. |

Queda 1 pallet de repuesto. Con 7 equipos por grupo trabajan 2 equipos por estación: en las estaciones 1 y 2 cada equipo usa una máquina; en la 3 un equipo opera y el otro da y verifica las señales.

## Respaldo si no hay señal

- Imprima una hoja de laboratorio por equipo (archivo «Hoja de laboratorio S2»).

- La página guarda lo escrito en el celular: pueden enviarla al salir del laboratorio, o usar WhatsApp, correo o descarga de archivo.

# 5. Qué verificar en cada estación

## Estación 1 · Transpaleta manual

- Hacen la inspección antes de mover: si un punto falla, el equipo no se usa.

- Horquillas a fondo antes de levantar; la carga despega solo unos centímetros.

- Identifican por cuántos lados entra: en el Europalet, solo por los lados cortos (800 mm).

## Estación 2 · Apilador manual

- Freno puesto antes de elevar; nadie bajo las horquillas; descenso lento con la válvula.

- Copian capacidad nominal, centro de carga y altura máxima, y comparan con el peso de su unidad de carga.

## Estación 3 · Grúa pórtico (docente presente)

- Revisan la etiqueta de la eslinga. En eslingas planas EN 1492-1 el color indica la capacidad en tiro vertical: violeta 1 t, verde 2 t, amarillo 3 t, gris 4 t, rojo 5 t.

- Solo un estudiante opera; otro da las señales (izar, bajar, desplazar, detener, parada de emergencia). Izaje máximo de 30 cm.

## Estación 4 · Mesa técnica

- Miden ambos pallets en milímetros y leen la marca NIMF-15: logo IPPC, código de país (CO), código del productor y tratamiento (HT, MB o DH).

- Completan la matriz de selección de equipos de su producto.

# 6. Rúbricas

Hoja de laboratorio (por equipo). Cinco criterios con igual peso, escala 0,0 a 5,0. Se califican en la pestaña Docente de la página, que además hace una revisión automática del peso frente a la placa y de la matriz.

| Criterio | Superior (4,0–5,0) | Aceptable (3,0–3,9) | Insuficiente (< 3,0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección y placas | Lista completa en transpaleta y apilador; placas con unidades. | Lista incompleta en un equipo o placa sin unidades. | Sin inspección o sin datos de placa. |
| Verificación de capacidad | Calcula la unidad de carga y concluye bien en ambos equipos (capacidad y altura). | Concluye bien en un solo equipo. | Conclusiones contrarias a la placa o sin cálculo. |
| Matriz de selección | Cinco movimientos con equipo adecuado, justificado por peso, altura o distancia. | Completa con justificaciones débiles o un equipo inadecuado. | Incompleta o con varios equipos inadecuados. |
| Pallets y NIMF-15 | Mide ambos pallets, lee la marca y elige pallet de exportación con criterio. | Datos parciales o elección sin criterio. | No identifica la marca ni compara. |
| Operación segura | EPP, roles y reglas respetados en las 4 estaciones. | Un llamado de atención corregido. | Conducta insegura o sin EPP. |

Ticket de salida (individual). Tres criterios, uno por pregunta, con la misma escala. Sábana sugerida: laboratorio 70 % y ticket 30 % (editable en el panel).

# 7. Contingencias

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| Un equipo falla en la inspección | Se retira, se rotula «fuera de servicio» y la estación sigue con la otra máquina. El hallazgo cuenta como dato válido en la hoja. |
| No hay eslinga certificada | La Estación 3 hace solo inspección de la grúa y señales de mano; en la hoja marcan «No se hizo izaje». |
| Sin internet en el laboratorio | Hoja impresa por equipo. Lo escrito en el celular queda guardado y se envía al recuperar señal. |
| Un equipo no trae la ficha E0 | Estiman su unidad de carga con el producto asignado en la selección de carga y lo anotan como supuesto. |

# 8. Referencias

- Universidad de La Guajira. Guía curricular GD-G-13, Unitarización y Embalaje de la Carga.

- Cordero, Consuegra y Terán (2022). Fundamentos teórico-prácticos de unitarización.

- ProColombia (2016). Manual de empaque y embalaje para exportación.

- ISO 3691-5. Carretillas de manutención: requisitos de seguridad de los equipos de propulsión manual.

- ISO 11228-2. Ergonomía: empuje y arrastre de cargas.

- NIMF-15 (CIPF/FAO). Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

- EN 1492-1. Eslingas textiles: eslingas planas tejidas.

- Decreto 1072 de 2015. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

SOLUCIONARIO · USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE · NO DISTRIBUIR

# A. Reto de apertura y ejemplo resuelto

Unidad de carga del ejemplo: 40 cajas × 30 kg + 25 kg del pallet = 1.225 kg (cálculo verificado).

| Movimiento | Respuesta esperada |
| --- | --- |
| Descargar el camión | Transpaleta manual (1.225 ≤ 2.000 kg) si hay muelle nivelado o rampa; si no, montacargas. |
| Trasladar 40 m | Transpaleta manual; con muchos pallets o pisos irregulares conviene la transpaleta eléctrica. |
| Subir al rack de 4 m | Montacargas (S3). El apilador manual no soporta 1.225 kg (placa de 1.000 kg) ni llega a 4 m (altura típica de 1,6 a 3 m). |
| ¿Qué equipo no sirve? | El apilador manual, por peso y por altura. La grúa pórtico no es un equipo de traslado por la bodega. |

# B. Respuestas esperadas por estación

| Estación | Lo que debe aparecer en la hoja |
| --- | --- |
| 0 · Unidad de carga | Cálculo: unidades × peso por unidad + peso del pallet. Europalet de madera ≈ 25 kg. Alto con pallet en mm. |
| 1 · Transpaleta | Placa copiada (típica 2.000–2.500 kg). Europalet: entra solo por los 2 lados cortos. Conclusión: sí o no según peso ≤ placa. |
| 2 · Apilador | Capacidad, centro de carga (suele ser 500 o 600 mm) y altura máxima. Para cargas mayores que la placa, conclusión «no»; para el rack de 4 m, «no» si la altura máxima es menor. |
| 3 · Grúa | Capacidad de la placa; eslinga con color y capacidad coherentes; usarían la grúa para piezas sin pallet, pesadas o irregulares, nunca para trasladar por pasillos. |
| 4 · Pallets | Marca NIMF-15 con IPPC, CO, productor y HT o MB. Para exportar: madera con NIMF-15 o plástico (exento), según el producto y el destino; perecederos y alimentos suelen preferir plástico por higiene. |

# C. Matriz de selección: patrón esperado

Se aceptan alternativas justificadas. La regla es: peso ≤ placa, altura ≤ altura máxima del equipo y distancia acorde con su propulsión.

| Movimiento | Equipo esperado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Descargue del camión al muelle | Transpaleta manual o eléctrica | Con muelle nivelado; sin muelle, montacargas. |
| 2. Traslado horizontal de 40 m | Transpaleta (eléctrica si hay muchos pallets) | Movimiento horizontal, piso liso. |
| 3. Estantería a 1,5 m | Apilador manual solo si peso ≤ placa | Si la carga supera la placa: apilador eléctrico o montacargas. |
| 4. Rack a 4 m | Montacargas contrabalanceado o retráctil | Ningún equipo manual del laboratorio llega con seguridad. |
| 5. Cargue al camión | Montacargas o transpaleta con muelle o rampa | Depende del acceso al vehículo. |

Error frecuente: poner apilador manual en el rack de 4 m o en cargas pesadas como baldosas, café en sacos o tambores de aceite de palma. La revisión automática del panel lo marca.

# D. Ticket de salida

- La transpaleta mueve en horizontal y solo despega la carga; el apilador la eleva para ubicarla en altura. Ejemplos: transpaleta para recibir y trasladar; apilador para una estantería baja con carga liviana.

- Capacidad nominal, centro de carga y altura máxima. Si el centro de carga se aleja (carga más larga o mal apoyada), la capacidad real baja; el cálculo se hace en la S3.

- Respuesta abierta: riesgo concreto observado (aplastamiento de pies, volcamiento, carga suspendida, sobreesfuerzo) y un control aplicable (EPP, inspección, señalización, distancia de seguridad, técnica de empuje).

# E. Ejercicio del pedido por producto

Cálculos verificados. Pallets = pedido ÷ unidades por pallet, redondeado hacia arriba. Peso del pedido = pedido × peso por unidad + pallets × peso del pallet vacío. Eslinga: menor capacidad EN 1492-1 en tiro vertical que soporta un pallet completo. Apilador y transpaleta evaluados con placas típicas de 1.000 y 2.000 kg: confirme con las placas reales.

| Producto | Unid./ pallet | Peso pallet (kg) | Alto (mm) | Pallets (último) | Peso pedido (kg) | Viajes c/u | Eslinga | m³ / pallet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café verde en sacos de 70 kg | 15 | 1.075 | 894 | 22 (5) | 22.950 | 11 | verde | 1,073 |
| Banano en cajas de 18,14 kg | 48 | 895,72 | 2.064 | 21 (40) | 18.665 | 11 | violeta | 2,477 |
| Aguacate Hass en cajas de 4 kg | 160 | 665 | 1.944 | 19 (120) | 12.475 | 10 | violeta | 1,866 |
| Baldosas cerámicas en cajas | 40 | 1.225 | 944 | 21 (20) | 25.125 | 11 | verde | 1,133 |
| Aceite de palma en tambores de 200 L | 4 | 814 | 1.024 | 23 (2) | 18.330 | 12 | violeta | 1,475 |
| Confitería en cajas corrugadas | 48 | 409 | 1.644 | 23 (44) | 9.375 | 12 | violeta | 1,578 |
| Sal marina de Manaure en sacos de 50 kg | 20 | 1.025 | 744 | 23 (10) | 23.075 | 12 | verde | 0,893 |

Tiempo de recepción = viajes por transpaleta × tiempo promedio del circuito medido por el equipo. Con 60 s por viaje, por ejemplo, el banano (11 viajes) tarda 11 minutos y cumple los 30 minutos fuera de frío; si su circuito supera los 163 s por viaje (30 min × 60 ÷ 11), no cumple y deben proponer una tercera transpaleta, una transpaleta eléctrica o recibir por lotes. Para el aguacate (10 viajes) el límite es 180 s por viaje.

| Producto | Apilador manual (placa típica 1.000 kg) y comentario esperado |
| --- | --- |
| Café verde en sacos de 70 kg | No lo eleva (1.075 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Sensible a la humedad: no puede quedar sobre piso húmedo. |
| Banano en cajas de 18,14 kg | Sí lo eleva (895,72 kg). Perecedero: máximo 30 minutos fuera de la cámara de frío durante la recepción. |
| Aguacate Hass en cajas de 4 kg | Sí lo eleva (665 kg). Perecedero: máximo 30 minutos fuera de la cámara de frío durante la recepción. |
| Baldosas cerámicas en cajas | No lo eleva (1.225 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Alta densidad y frágil: no se apila un pallet sobre otro. |
| Aceite de palma en tambores de 200 L | Sí lo eleva (814 kg). Líquido: un tambor golpeado puede derramar. Cada tambor pesa 178 kg de aceite + 18 kg del envase. |
| Confitería en cajas corrugadas | Sí lo eleva (409 kg). Sensible al calor: la zona de almacenamiento no debe pasar de 25 °C. |
| Sal marina de Manaure en sacos de 50 kg | No lo eleva (1.025 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Higroscópica y corrosiva para el metal: limpiar horquillas y ruedas después de operar. |